Agent/e de propreté CFC Plan de formation pratique 2ème année

| Sujets et contenus | CIE | école | adéquat à l’année d’apprentissage |  |  | transmis et atteint | objectif évaluateur atteint | signature du formateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.1.1.2 Planification du travail (Objectif évaluateur partiel 2/3) En fonction des éléments à traiter (sol, parois, plafonds), je définis les points suivants - Machines, appareils, accessoires - Produits de nettoyage - Complications (en particulier accessibilité, exécution, conditions climatiques) - Mesures de sécurité du travail - Mesures de protection de l'environnement (C5) Exemples / explications supplémentaires - J’utilise une monobrosse adaptée avec un pad approprié pour le nettoyage de fin de chantier d’un revêtement de sol. - J’utilise des produits de nettoyage adaptés pour éliminer les souillures adhérentes - J’utilise une échelle adaptée pour le nettoyage de surfaces situées en hauteur - Je m’assure de la stabilité de l’échelle (je sécurise le pied et la tête d’échelle) - Je prépare un matériel de protection adapté | (1), 2, (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois et adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.2.1 Produits de nettoyage et d'entretien (Objectif évaluateur partiel 2/3) J'utilise les produits de nettoyage et d'entretien, en particulier - les produits de nettoyage acides (atteint) - les produits de nettoyage neutres (atteint) - les produits de nettoyage alcalins (atteint) - les produits de nettoyage avec solvants (transmis) - les produits de nettoyage spéciaux (transmis) - les produits de protection pour l'entretien (transmis) pour le nettoyage dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions. (C3) | 2, 3 | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.2.2 Matériels et moyens auxiliaires) (Objectif évaluateur 2/3) J'utilise avec économie et conformément aux prescriptions les matériels et moyens auxiliaires, en particulier les pads, brosses, tiges de rallonge, chiffons, éponges, seaux, verres doseurs, mouilleurs et frotteurs, lame pour vitres ainsi que tournevis. (C3) | (1), 2, (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.3.1 Machines à nettoyer les sols (Objectif évaluateur partiel 2/3) J'utilise les machines à nettoyer les sols suivantes et leurs accessoires selon les besoins, de façon rentable et dans le respect de l'environnement - Machine d'extraction - Nettoyeur haute pression - Shampouineuse En l'occurrence, j’observe les indications du fabricant et j’assure l'entretien et la maintenance. (C3) | (1) 2 (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.4.1 Matériaux / Matières de revêtements de sols /Matières de façades (Objectif évaluateur partiel 2/3) Pour les matériaux, matières de revêtement de sols et matières de façades suivants, je détermine les méthodes de nettoyage appropriées et de traitement de protection. - Pierre naturelle (transmis) - Revêtements céramiques (atteint) - Bois et matières contenant du liège (transmis) - Matières plastiques et matières apparentées (atteint) - Asphalte (transmis et atteint) - Caoutchouc (transmis et atteint) - Matière en fibres naturelles (transmis) - Matière en fibres synthétiques (transmis) - Métaux (transmis et atteint) (pour les façades aluminium oxydé par voie anodique, métal recouvert d'un matériau organique [peinture liquide ou peinture en poudre]) (C3) | (1) 2 (3) | x |  | x |  | Les objectifs éval. partiels doivent être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée selon les remarques entre parenthèses. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. partiels ont été transmis. Pierre naturelle Date _______________ Date _______________ Bois et matières contenant du liège Date _______________ Date _______________ Asphalte Date _______________ Date _______________ Caoutchouc Date _______________ Date _______________ Matières en fibres naturelles Date _______________ Date _______________ Matières en fibres synthétiques. Date _______________ Date _______________ Métaux Date _______________ Date _______________ | Les objectifs éval. partiels doivent être atteints adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que les objectif éval. partiels sont atteints Teil-LZ Keramische Bel. Date _______________ Teil-LZ Kunstst. + v. M. Date _______________ Teil-LZ Asphalt Date _______________ Teil-LZ Gummi Date _______________ Teil-LZ Metalle Date _______________ |  |
| 1.1.4.3 Techniques d'élimination des souillures qui adhèrent (Objectif partiel - Objectif évaluateur 2/3) J'élimine les souillures adhérentes sur différentes matières de revêtement - Brossage humide (atteint) - Aspiration avec brossage (atteint) - Nettoyage par pulvérisation (transmis) - Polissage et aspiration (transmis et atteint) - Elimination des taches (transmis) - Shampouinage sec-humide (transmis) - Extraction par pulvérisation (transmis) En l'occurrence, j'utilise les appareils, machines et produits appropriés et je veille à l'hygiène. (C5) | (1) 2, (3) | x |  | x |  | Les objectifs éval. partiels doivent être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée selon les remarques entre parenthèses. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. partiels ont été transmis. Nettoyage par pulvérisation Date _______________ Date _______________ Polissage et aspiration Date _______________ Date _______________ Elimination des taches Date _______________ Date _______________ Shampouinage sec-humide Date _______________ Date _______________ Extraction par pulvérisation Date _______________ Date _______________ | Les objectifs éval. partiels doivent être atteints adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que les objectif éval. partiels sont atteints Brossage humide Date _______________ Aspiration avec brossage Date _______________ Polissage et aspiration Date _______________ |  |
| 1.1.4.4 Traitements de protection (Objectif évaluateur partiel 2/3) J'entretiens différentes matières de revêtement avec les traitements suivants - Enduction (atteint) - Imprégnation (transmis) - Huilage (transmis) - Bouche pores (atteint) - Vitrification (uniquement façades) (transmis et atteint) En l'occurrence, j'utilise les appareils, machines et produits appropriés. (C5) | 2, 3 | x |  | x |  | Les objectifs éval. partiels doivent être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée selon les remarques entre parenthèses. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. partiels ont été transmis. Imprégnation Date _______________ Date _______________ Huilage Date _______________ Date _______________ Vitrification (fassade) Date _______________ Date _______________ | Les objectifs éval. partiels doivent être atteints adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que les objectif éval. partiels sont atteints Enduction Date _______________ Bouche pores Date _______________ Vitrification (façade) Date _______________ |  |
| 1.1.5.1 Entretien (Objectif évaluateur partiel 2/3) Je nettoie et entretiens selon le processus de travail prescrit les locaux suivants et leurs équipements et mobiliers, en particulier - Logements d'habitation (transmis) - Bureaux (transmis) - Magasins (transmis) - Ateliers (transmis) - Installations et locaux techniques (transmis) En l'occurrence, je respecte les exigences en matière de nettoyage d'entretien, intermédiaire et approfondi, et j'utilise les systèmes de nettoyage respectifs et les méthodes correspondantes, ceci dans les règles de l'art. (C3) | (1) 2, (3) | x |  | x |  | Les objectifs éval. partiels doivent être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée selon les remarques entre parenthèses. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. partiels ont été transmis. Logements d’habitation Date _______________ Date _______________ Bureaux Date _______________ Date _______________ Magasins Date _______________ Date _______________ Ateliers Date _______________ Date _______________ Installations et locaux techniques Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.1.5.2 Nettoyages spéciaux dans les bâtiments neufs/les bâtiments transformés (Objectif évaluateur partiel 2/3) Je nettoie les bâtiments neufs et les bâtiments transformés selon le processus de travail prescrit. En l'occurrence, je respecte les exigences du nettoyage grossier des bâtiments, du nettoyage soigné et du nettoyage de finition, y compris les traitements de fond (les traitements de protection), et j'utilise dans les règles de l'art les systèmes de nettoyage respectifs et les méthodes correspondantes. (C3) Explication supplémentaire Plutôt un nettoyage soigné et un nettoyage de finition (souillures adhérentes par ex. résidus de peinture, de calcaire etc.) |  | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.1.5.3 Nettoyages spéciaux des façades (Objectif évaluateur partiel 1/2) Je nettoie et entretiens les façades selon le processus de travail prescrit et selon l'échantillon préfabriqué, cela dans les règles de l'art et de façon sûre. En l'occurrence, je tiens compte de l'état des différentes matières et de leurs exigences en matière de nettoyage. En fonction de l'état des matières et en fonction des besoins, j'effectue les traitements de protection sur les éléments de façades. (C3) Explication supplémentaire Directive 61.01 de la CSFF (Centrale Suisse Fenêtres et Façades) | 2 | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.1.6.1 Contrôle de la qualité et autocontrôle (Objectif évaluateur 2/3) Je contrôle mes travaux au regard des exigences de qualité selon la mission de travail et les caractéristiques de l'objet. Je signale à mon supérieur les divergences par rapport à la mission.(C4) | (1) 2 (3) |  |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.6.2 Contrôle des travaux /Travaux finaux (Objectif évaluateur 2/3) Je nettoie soigneusement et correctement mon poste de travail. Je nettoie mon matériel de travail, mes appareils et les machines, je vérifie qu'ils sont au complet et je les prépare pour leur utilisation. (C4) | 1, 2, 3 | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.1.6.4 Dossier de formation (Objectif évaluateur 2/3) Je tiens le dossier de formation de façon consciencieuse et selon les prescriptions. J'en parle régulièrement avec mon supérieur. (C3) |  | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.2.1.1 Prescriptions (Objectif évaluateur 2/3) Je suis capable d'identifier les causes de risques pour ma santé et d'en évaluer les conséquences possibles. En l'occurrence, je prends en compte les règles valables dans l'entreprise ainsi que la solution par branches et les directives CFST. (C5) | 1, 2, 3 | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.2.1.2 Mesures (Objectif évaluateur 2/3) Je suis capable, à l'aide de mesures appropriées, de protéger les voies respiratoires, les yeux, les oreilles, la peau et l'appareil locomoteur de ma propre personne, de mes collègues et d’autres personnes. J'installe des échafaudages de façon sûre et dans le respect des prescriptions en utilisant les éléments appropriés respectifs, et je les utilise avec prudence. (C5) | (1) 2, (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.2.1.3 Prévention (Objectif évaluateur 2/3) J'observe avec constance les consignes d'utilisation ainsi que les signaux de danger relatifs aux substances dangereuses, de même que les modes d'emploi des machines. Je mets en œuvre consciencieusement ces prescriptions des fabricants et je préviens ainsi les accidents, les blessures et les maladies. En cas de doute, je m'informe auprès de mon supérieur. (C3) | (1), 2, (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.2.2.1 Normes légales Dans mon travail, je mets en œuvre consciencieusement les normes légales et les prescriptions d'entreprise en faveur de la protection de l'environnement. (C3) |  | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |
| 1.2.2.2 Protection de l'environnement dans l'entreprise (Objectif évaluateur 2/3) J'applique de façon correcte et consciencieuse, les principes d'entreprise de la protection de l'environnement. (C3) | (1), 2, (3) | x |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.2.2.3 Manipulations des substances (Objectif évaluateur 2/3) J'évite, réduis, recycle ou élimine les déchets et les substances dangereuses, avec constance, correctement selon les normes légales et les prescriptions de l'entreprise. (C3) | (1), 2, (3) |  |  | x |  | Cet objectif éval. doit être transmis plusieurs fois pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît inscrire les dates auxquelles les objectifs éval. ont été transmis. Date _______________ Date _______________ Date _______________ |  |  |
| 1.2.3.1 Hygiène personnelle, hygiène en entreprise/ hygiène du personnel (Objectif évaluateur 2/2) Dans les bâtiments visés par des prescriptions d'hygiène, j'assure, avec les mesures correspondantes, l'hygiène personnelle et l'hygiène en entreprise, selon les prescriptions. (C3) | 2, 3 | x |  | x |  |  | Cet objectif éval. doit être atteint adéquatement pendant l’année d’apprentissage indiquée. S’il vous plaît cocher et signer ainsi que l’objectif éval. est atteint. Date _______________ |  |